更正公告2

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：[350200]XMZS[GK]2022071

原公告的采购项目名 称：厦门海洋职业技术学院国际邮轮乘务专业虚拟仿真实训基地一期项目

首次公告日期：2022-9-28

二、更正信息

1.对招标文件第五章（一）采购清单中序号2.LED立体显示教学屏幕、序号4.视频处理器的技术参数进行调整：

| 设备名称 | 调整前 | 调整后 |
| --- | --- | --- |
| LED立体显示教学屏幕 | 1.尺寸（长×高）：≥7.04m×2.56m=18.022㎡，整屏分辨率（W×H）≥3828×1392； 2.模组分布（长×高）：≥22张×16张； 3.LED灯种类：SMD1515封装； 4.像素点间距：≤2.0mm； 5.像素密度：295600点/㎡； 6.模组分辨率（W×H）：≥174×87； 7.模组尺寸（L×W）：≥320mm×160mm、刷新率：≥3840HZ； ▲8.为确保设备的稳定 性，按GB 4943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因素（PFC）不小于98%，转换效率不小于80%；能源效率≥2.4cd/w，LED显示屏达到能效一级；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） ▲9.LED保护方式：支持模组级LED灯防撞灯保护装置具备防碰撞焊盘技术，符合GB/T 20138-2006/IEC 62262:2002要求，并通过跌落测试：依据GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落、倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落，检测结果合格；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） ▲10.掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置；并具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） ▲11.要求所投设备通过灯珠推力测试随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力≥12N，灯珠未破碎或脱落，拉伸强度≥230pa，屈服强度≥200pa，纵向拉伸承载力≥3T，横向拉伸承载力≥3T；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） ▲12.要求所投设备在正常播放时画面延时≤500ns，以及画面信噪比≥60db。所投设备色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120% YIQ及覆盖率≥170% YUV；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） ▲13.要求所投设备具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命，支持一键点屏技术，开机后自动识别连接，无需重新系统配置，支持联网一键下载程序文件和调试并具备SELV电路；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 14.设备通过工频磁场检测，满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m； ▲15.设备通过光生物安全检测，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） ▲16.PCB电路设 计采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层OSP工艺，驱动芯片功能具有列下消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8/16，低灰偏色改善；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 17.所投设备供货时须随货提供原厂合格证、检测报告，以确保设备真实性和质量稳定 性。 | 1.尺寸（长×高）：≥7.04m×2.56m=18.022㎡，整屏分辨率（W×H）≥3828×1392，曲面； 2.模组分布（长×高）：≥22张×16张； 3.LED灯种类：SMD1515封装； 4.像素点间距：≤2.0mm； 5.像素密度：≥295600点/㎡； 6.模组分辨率（W×H）：≥174×87； 7.模组尺寸（L×W）：≥320mm×160mm、刷新率：≥3840HZ； 8、输入电压(直流)：4.5±0.1V，最大电流：≤5A 9、单元板功率：≤23W 10、驱动方式：1/40恒流驱动 11、亮度：≥450cd/㎡ ，亮度均匀性 ＞0.95 12、屏幕水平视角：140±10度 ，屏幕垂直视角：130±10度 13、最佳视距：≥2m ，使用环境 室内 14、最大功率：≤439W/㎡ 15、灰度等级：红、绿、蓝各12-16bits，显示颜色：43980亿种 16、换帧频率：≥60帧/秒 17、刷新频率：≥3840Hz 18、亮度调节：256级手动/自动 19、输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 20、使用寿命：≥10万小时，平均无故障时间：≥1万小时 21、衰减率(工作3年)：≤15％ ，连续失控点0 22、离散失控点＜0.0001，出厂时为0 盲点率：＜0.0003，出厂时为0 23、工作温度范围：-20-40℃ 24、工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) |
| 视频处理器 | 1.配置不大于3U机箱，主机箱支持≥6个输入槽位，≥2个输出槽位，≥ 1个回显槽位，≥1个电源槽位，≥1个控制卡槽位；本次配置输入：≥4路HDMI，输出：≥4路HDMI，每路输出可开4个窗口； 2.全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，无操作系统影响，信号与桌面独立处理；支持热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行；具备7×24小时长时间连续开机工作的能力；支持60Hz图像处理不丢帧，输入输出延时＜30ms； 3.具备窗口拼接、叠加、漫游、切换、缩放、画中画功能；支持在输出通道打开一个或多个窗口，显示图像内容，单屏可选开16个高清信号窗口，支持1、4、9、16分割的多窗口形式布局； 4.信号源支持自定义名 称，支持在输出图像上叠加输出通道号显示，支持对输入信号读取分辨率，支持整面多行拼接屏的画面同步功能； 5.支持窗口布局保存至设备，支持不少于256个单屏场景且另外支持不少于256个全局场景；支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡及设置轮巡时间间隔； 6.支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒； 7.支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素；支持边缘融合带生成，可设范围0~100%；可设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系，输出通道与物理显示逻辑顺序可调；可改变输入卡EDID，以支持更大分辨率；可调节输出高级计时实现更大分辨率输出； ▲8.支持输入信号丢失检测，图形化显示，支持输出信号状态监测；支持远程对拼接处理器的开关机控制；支持上传许可文件，以控制设备的使用期限；支持信号指示灯提示，监测输入输出信号是否正常显示；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 9.支持DVI、HDMI、SDI、DP、YPbPr、VGA、CVBS、DL DVI、4K HDMI、4KDP、IP（H.264、H.265）、NET、HDBaseT、4K HDBaseT、Fiber、4K Fiber信号输入输出；支持DVI、HDMI、DisplayPort、VGA接口的EDID下载和修改后上传功能； ▲10.窗口布局时支持窗口锁定功能，窗口锁定时，使用人员无法变更窗口设置；支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） ▲11.支持无极缩放，画面缩小后，大屏显示依然清晰；支持复制输出，可用于备份或环出监看；支持光纤形式的接口及线路备份，其中一路出现问题时可自动切换备用路线；支持大屏拼接、LED、融合、90°融合四种大屏模式；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） ▲12.输出信号的帧率与开窗大小及输入处理路数无关；可实现多台设备输出口的视频同步；单屏幕最大可解码显示256个1080P@30Hz的视频信号；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。） 13.PC客户端支持windows XP、windows7、windows 10操作系统，移动控制端支持windows、IOS、Android操作系统，支持简体中文、繁体中文、英文多种语言界面，可随意切换使用； 14.支持通讯协议和指令集，支持通过通讯协议和指令集对设备进行各项操作；支持串口环出功能，支持通过串口对周边设备进行控制； 15.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置，当前拼接模式、拼接场景、窗口、大屏配置、用户信息、分辨率、快捷键配置信息； 16.设备通过抗扰度检验且静电放电抗扰度、射频电磁辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度和射频感应得传导骚扰抗扰度等级为A级且平均无故障时间（MTBF）不小于10万小时。 | 1.拥有完备的视频输入接口，1路HDMI2.0，4路DVI，1路3G-SDI； 2.多输出，大带载，支持16路网口和4路光纤输出，带载高达1040万像素； 3.支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰； 4.支持个性化的画质播放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 5.多窗口显示，支持5窗口任意布局； 6.支持监视输出画面,将监视内容通过HDMI发送到显示器显示； 7.支持场景预设，最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用； 8.支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID； 9.支持智能控制软件进行操作控制 |

2.对招标文件第四章中技术项的评标方法描述进行调整：

| 调整前 |  |  | 调整后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术项 |  |  |  |  |  |
| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 1 | 1 | 投标人所投“LED立体显示教学屏幕”：为确保设备的稳定性，按GB 4943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因素（PFC）不小于98%，转换效率不小于80%；能源效率≥2.4cd/w，LED显示屏达到能效一级；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 1 | 1 | 根据投标人所投“LED立体显示教学屏幕”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号1-3技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 2 | 1 | 投标人所投“LED立体显示教学屏幕”：LED保护方式：支持模组级LED灯防撞灯保护装置具备防碰撞焊盘技术，符合GB/T 20138-2006/IEC 62262:2002要求，并通过跌落测试：依据GB/T 2423.7-1995,样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落、倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落，检测结果合格；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 2 | 1 | 根据投标人所投“LED立体显示教学屏幕”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号4-6技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 3 | 1 | 投标人所投“LED立体显示教学屏幕”：掉电存储功能：支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复，无需重复配置；并具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 3 | 1 | 根据投标人所投“LED立体显示教学屏幕”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号7-9技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 4 | 1 | 投标人所投“LED立体显示教学屏幕”：要求所投设备通过灯珠推力测试随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力≥12N，灯珠未破碎或脱落，拉伸强度≥230pa，屈服强度≥200pa，纵向拉伸承载力≥3T，横向拉伸承载力≥3T；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 4 | 1 | 根据投标人所投“LED立体显示教学屏幕”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号10-12技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 5 | 1 | 投标人所投“LED立体显示教学屏幕”：要求所投设备在正常播放时画面延时≤500ns，以及画面信噪比≥60db。所投设备色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120% YIQ及覆盖率≥170% YUV；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 5 | 1 | 根据投标人所投“LED立体显示教学屏幕”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号13-15技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 6 | 1 | 投标人所投“LED立体显示教学屏幕”：要求所投设备具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命，支持一键点屏技术，开机后自动识别连接，无需重新系统配置，支持联网一键下载程序文件和调试并具备SELV电路；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 6 | 1 | 根据投标人所投“LED立体显示教学屏幕”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号16-18技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 7 | 1 | 投标人所投“LED立体显示教学屏幕”：设备通过光生物安全检测，依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 .sr-1；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 7 | 1 | 根据投标人所投“LED立体显示教学屏幕”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号19-21技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 8 | 1 | 投标人所投“LED立体显示教学屏幕”：PCB电路设计采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层OSP工艺，驱动芯片功能具有列下消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8/16，低灰偏色改善；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 8 | 1 | 根据投标人所投“LED立体显示教学屏幕”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号22-24技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 9 | 1 | 投标人所投“视频处理器”：支持输入信号丢失检测，图形化显示，支持输出信号状态监测；支持远程对拼接处理器的开关机控制；支持上传许可文件，以控制设备的使用期限；支持信号指示灯提示，监测输入输出信号是否正常显示；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 9 | 1 | 根据投标人所投“视频处理器”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号1-2技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 10 | 1 | 投标人所投“视频处理器”：窗口布局时支持窗口锁定功能，窗口锁定时，使用人员无法变更窗口设置；支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 10 | 1 | 根据投标人所投“视频处理器”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号3-4技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 11 | 1 | 投标人所投“视频处理器”：支持无极缩放，画面缩小后，大屏显示依然清晰；支持复制输出，可用于备份或环出监看；支持光纤形式的接口及线路备份，其中一路出现问题时可自动切换备用路线；支持大屏拼接、LED、融合、90°融合四种大屏模式；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 11 | 1 | 根据投标人所投“视频处理器”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号5-6技术参数要求的得1分，否则不得分。 |
| 12 | 1 | 投标人所投“视频处理器”：输出信号的帧率与开窗大小及输入处理路数无关；可实现多台设备输出口的视频同步；单屏幕最大可解码显示256个1080P@30Hz的视频信号；（投标时需提供封面具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检验报告复印件。）满足要求得1分，未响应或者存在负偏离的不得分。 | 12 | 1 | 根据投标人所投“视频处理器”技术参数是否满足招标文件要求进行评价：完全满足序号7-9技术参数要求的得1分，否则不得分。 |

3.提交投标文件截止时间及开标时间延期至2022-11-17 09:15（北京时间），地点：福建省厦门市湖里区云顶北路842号（市行政服务中心4层） - C区开标室5（厦门市公共资源交易中心）。

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：厦门海洋职业技术学院

地   址：福建省厦门市思明区体育路61号

联系方式：0592-7769270

2.采购代 理机构信息（如有）

名   称：厦门市中实采购招标有限公司

地   址：厦门市思明区厦门市思明区湖滨南路57号18A、B、C、D、E、F单元

联系方式：0592-2200055

3.项目联系方式

项目联系人：柴老师

电　  话：0592-7769270

…………………………………………………………………………………………

收文回执

采购人意见：同意

采购人名称（加盖公章）：

2022年11月1日